ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»

Методические рекомендации

по курсовому проектированию  по

ПМ.02 Производство хлеба и хлебобулочных изделий

для студентов специальности  19.02.03

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Разработала                                                                       Вакула Л.П.

Крымск

2014

Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов очной и заочной форм обучения специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / Крымск: ГБПОУ КК КТК, 2014. - 25 с.

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с ФГОС III поколения среднего профессионального образования, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации в 2009 году, на основании программы итоговой государственной аттестации выпускников по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.

Учебно-методическое пособие определяет требования к содержанию и оформлению курсовой работы, содержит примерный план расчетно-пояснительной записки, содержание графической части курсовой работы, а также общие правила по организации его выполнения и защиты. Материалы предназначены студентам, руководителям курсовых работ.

Подготовила:	Вакула  Л.П. зав. заочной формой обучения ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» КК, квалификация: преподаватель специальных дисциплин, инженер - технолог.

Рецензенты: Хвостикова Е.А. зам. директора ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»

квалификация: преподаватель специальных дисциплин, инженер - технолог. Г.В.Губская начальник производства предприятия «Крымский торт» г. Крымск

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии технологических дисциплин

Протокол №__	от	2014г.

Председатель цикловой комиссии 	Н.А.Аргиропуло

Вводная часть.

Курсовая работа выполняется на 4 курсе студентами дневного отделения, на 3 и 4 – ом курсах студентами заочного отделения.

Основная цель курсовой работы – закрепить и систематизировать знания, полученные при изучении специальных дисциплин;

- приобрести навыки самостоятельной работы со специальной, справочной литературой и нормативной документацией; по выбору технологических схем, расчету рецептур, подбору и расчету оборудования;

- подготовить студентов творчески решать производственные задачи.

При оценке курсовой работы учитывается:

самостоятельность и качество выполнения задания, качество и объем выполненной работы,  и результаты защиты.

На выполнение курсовой работы учебным планом отводится 30 учебных часов.

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки, выполненной на 25-35 листах формат А4297×210 и чертежа, выполненного на 1 листе формата А1(841594).

После  знакомства с темой учащимся рекомендуется:

- выбрать оборудование и технологическую схему производства данных изделий;

- познакомиться с нормативно-технической документацией,  и составить таблицы с исходными  данными для расчета технологического плана;

- подобрать наиболее рациональный способ приготовления теста для данных изделий и повторить методики расчета рецептур;

- выполнить расчетную часть работы;

- вычертить и описать технологическую схему производства;

- оформить пояснительную записку и графическую часть.

Объем и содержание курсовой работы

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки на 25-35 листах формата А4 297×210 и чертежей на 1-2 листах формата А1(841594).

Содержание расчетно-пояснительной записки.

Введение.

| 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 4. | Обоснование и описание технологической схемы производства. Расчетная часть. Исходные данные и требования нормативно-технической документации. Расчет производительности хлебопекарных печей. Расчет выхода изделий. Расчет запасов сырья, площадей и емкостей для его хранения. Расчет производственных рецептур. Выбор и расчет технологического оборудования. Организация технохимического контроля и его метрологическое обеспечение. Охрана труда и окружающей среды. Список литературы. |
| --- | --- |

Введение

В этом разделе  приводится краткая характеристика современного состояния хлебопекарной промышленности, задачи, стоящие перед отраслью, и отражение их в курсовой работе.

1. Обоснование и описание технологической схемы производства.

В данном разделе следует обосновать и описать процесс производства изделия, начиная с поступления сырья и кончая хранением готовой продукции и отправкой её в торговую сеть.

При описании технологической схемы необходимо указывать преимущества выбранных способов хранения муки и сырья, технологии  приготовления теста, все технологические параметры и основные процессы, название, марки каждого типа технологического оборудования и номер его позиции по спецификации.

2. Расчетная часть.

2.1. Исходные данные и требования нормативно-технической  документации.

Таблица 1 -  Физико –  химические показатели изделий.

| Наименование изделий | Стандарт | Влажность, %, не более | Кислотность, град., не более | Пористость, %, не менее | Массовая доля в пересчете на СВ,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сахара | жира |

Данные для этой таблицы заполняются из ГОСТов или других стандартов, причем следует пользоваться стандартами, на которые не истек срок действия. Для сухарей в таблице вместо пористости пишется намокаемость, мин. Для бараночных изделий – коэффициент набухаемости.  Для сухарей, бараночных изделий вводится колонка «Количество штук в кг.»

Таблица 2 -  Унифицированная рецептура.

| Наименование сырья | Количество сырья, кг. | Влажность сырья, % |
| --- | --- | --- |

Данные для этой таблицы принимаются из сборника рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам (1998  или 2000 г.).  Для некоторых новых изделий, если их нет в сборнике рецептур, данные принимаются из технологических инструкций.

В том случае, если предусматривается ускоренный безопарный способ приготовления теста, то необходимо предусматривать увеличение расхода дрожжей до 3-5% и внесение молочной сыворотки в количестве 10-20%. После таблицы 2 в этом случае записывается примечание.

Примечание:

так  как  тесто  готовится безопарным  ускоренным способом, то предусматривается  увеличение  расхода  дрожжей  до ___   кг. и  внесение молочной сыворотки  в  количестве __  %.

Таблица 3 – Размеры люльки (пода) печи, изделия, режим расстойки и выпечки, ориентировочный выход.

| Наименование изделия | Размеры люльки, мм |  | Размеры изделия, мм |  | Продолжительность, мин |  | Температура, 0С |  | Ориентировочный выход, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | длина | ширина | расстойки | выпечки | расстойки | выпечки |  |

Размеры люлек или пода принимаются из каталога оборудования, методических указаний по дипломному или курсовому проектированию и приложения №___ . Размеры изделий, режимы расстойки и выпечки, выход изделий указаны в сборнике технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулочных изделий (1989 г.), справочнике по хлебопекарному производству ч. 2 (1977 г.), сборнике задач по хлебопекарному производству (1982 г.) и методических указаниях по дипломному и курсовому проектированию.

Для сухарных изделий в таблицу 3 вводятся дополнительно колонки: продолжительность и температура сушки.

2.2. Расчет производительности хлебопекарных печей.

Часовая производительность печи определяется по формуле:

для тупиковой печи (ФТЛ – 2, ХПА – 40, Г4 – ХПЛ, Ш2 – ХПА и других),

Рч=N⋅n⋅G⋅60tв,

для туннельной печи (БН, Г4 – ПХЗС – 25, А2 – ХПЯ и других),

Рч=N⋅G⋅60tв,

где Рч – часовая производительность печи, кг.;

N – количество изделий на поду (люльке), шт.;

n – количество люлек в печи, шт.;

G – масса изделия, кг.;

tв – продолжительность выпечки, мин..

Для круглового подового хлеба:

N=L−ad+a⋅B−ad+a,

где  L – длина пода (люльки) мм.;

В – ширина пода (люльки) мм.;

d – диаметр изделия, мм.;

а – зазор между изделиями, мм., (принимается 20-30 мм)

В комплексно-механизированных линиях с туннельными печами по ширине пода укладывается 8 изделий, в линии А2 – ХЛД с тупиковой печью на люльке – 7 изделий. По длине пода круглого подового хлеба укладывается 46-48 рядов в печах А2 – ХПЯ – 25, БН – 25 и других, и  48-50 рядов в печи Г4 – ПХЗС – 25.

В комплексно-механизированных линиях для батонов с туннельными печами:

N=L−aв+а⋅В−аl+a,

где в – ширина изделия, мм.;

l – длина изделия, мм.;

а – зазор, мм..

По длине пода зазор берется 50-70 мм., а по ширине пода 30-40 мм.. Для батонов по ширине пода укладывается 6 заготовок, а для городских булок – 8. По длине пода в печах БН – 25, А2 – ХПЯ -25 и других, батонов укладывается 70 шт., если их масса 0,4-0,5 кг., для столовых батонов – 79 шт.. В печи Г4 – ПХЗС –25  количество изделий по длине пода примерно на 3 больше.

Если изделия выпекаются на листах, то

N=n1⋅n,

где n1  – количество изделий на листах, шт.

n2  –  количество листов на люльке (поду) печи, шт..

Для круглых булочек:

n1=Lл−аd+a⋅Bл−аd+a,

где Lл – длина листа, мм.;

Вл – ширина  листа, мм.;

d – диаметр изделия, мм.;

а – зазор между изделиями, мм..

Размеры листов 620×340 и 920×340мм.. Зазор между изделиями берется 20-30 мм., а если изделия имеют притиски – 5-10 мм..

Для изделия батообразной формы:

n1=Lл−aв+а⋅Вл−аl+a,                 или                   n1=Lл−аl+a⋅Bл−ав+а,

n2=L−aLл+а⋅В−аВл+а,

где  а – зазор между листами, мм (= 5-10 ).

В комплексно-механизированных линиях с расстойно-печными агрегатами для формового хлеба:

N=L−aв+а⋅Вl,

где L, В – размеры люльки, мм.;

l , в – размеры форм, мм. 220×110или235×115;

а – зазор, мм (а = 5-10).

Количество  на одной люльке в РПА П6 – ХРМ , Г4 – РПА – 12,  Г4 – РПА – 15, Г4 – РПА  - 20, Г4 – РПА – 30 форм 16 шт.,  с печью ХПА – 40 - 15, в линии А2 – ХЛФ – 25 (50) – 17.

Расчет производительности для сухарей выполняется по сборнику задач стр. 127-128, по бараночным изделиям – стр. 122  или по методическим указаниям (1984) «Производство бараночных изделий».

Суточная производительность определяется по формуле:

Рс=Рч⋅23,

где Рс – суточная производительность печи, т.;

Рч  - часовая производительность печи, кг.;

23 – время работы печи в сутки..

Если изделие вырабатывается 2 смены, то:

Рс=Рч⋅15,34,

Если вырабатывается в одну смену, то:

Рс=Рч⋅7,67,илиРс=Рч⋅11,5,

а для мелкоштучных изделий может быть

Рс=Рч⋅6.

График работы печей

| Смены печь | I смена | II смена |
| --- | --- | --- |
|  | 700 до 1900 | 1900 до 700 |
| БН - 25 |  |  |

уловные обозначения:

|  | - хлеб белый из муки I с., подовый 0,8 кг. |
| --- | --- |

Таблица 4 – Производительность предприятия по ассортименту

| Наименование изделий | Часовая производи- тельность, кг. | Время работы печи, ч. | Суточная производительность печи, т. | Количество печей, шт | Общая суточная производительность, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3.Расчет выхода изделий.

Выход изделий определяется по формуле:

Вх=Gс⋅100−Wср100−Wт⋅1−0,01Gбр⋅1−0,01Gуп⋅1−0,01Gус,

где  Вх  - выход изделий, %;

Gс  - масса сырья по унифицированной рецептуре, вносимого в тесто, кг.;

Wср  - средневзвешенная влажность сырья, %;

Wт  - влажность теста, %;

Gбр  - затраты СВ муки на брожение, % (Gбр  = 2- 4%);

Gуп  - величина упека, % (Gуп   =  6 - 12%, а для бараночных сухарных изделий

до 20%);

Gус  - величина усушки, % (Gус   = 3 - 4%).

Wср=M⋅Wm+GC⋅Wc+Gдр⋅Wдр+...M+Gc+Gдр+...,

где  М, Gc ,  Gдр   - соответственно масса муки, соли, дрожжей, кг.;

W  -  влажность сырья, %;

Wт=Wмяк+n,

где Wмяк  - влажность мякиша изделий, % (принимается из табл. 1);

n – коэффициент, учитывающий разность между влажностью теста и мякиша

изделий, %.

n = 1 – 1,5% для хлеба формового;

n  = 0,5 – 1 % для подовых изделий массой 0,2 кг. и более;

n = 0% для сдобных и мелкоштучных изделий.

Для сухарей и бараночных изделий влажность теста принимается из справочной литературы.

Если предусмотрена отделка поверхности изделий (смазка яйцом, посыпка сахаром, крошкой, маком и т.д.), то выход рассчитывается по формуле:

Вх=Gc100−Wcр100−Wm+Gcотд⋅1−0,01Gбр⋅1−0,01Gуп⋅1−0,01Gус,

где Gс отд  - масса сырья на отделку, кг.

Расчетный выход должен быть не меньше ориентировочного. Допускается расчетный выход больше ориентировочного на 0,5 – 1%. Если предусматривается увеличение расхода дрожжей  и внесение сыворотки, то это учитывается при расчете выхода. Для сухарных изделий расчет выхода выполняется по сборнику задач, стр. 128-129.

Расчет выхода в условиях пекарен.

В условиях пекарен нет возможности определить все составляющие потерь и затрат в соответствии с методикой, приведенной в «Инструкции по нормированию расхода муки (выхода хлеба) в хлебопекарной промышленности», поэтому величины потерь и затрат определяют расчетным путем, используя соответствующие коэффициенты.

Выход в условиях пекарен рассчитывается по формуле:

Gхл=Gт−Пм+Пот+Збр+Зразд+Зуп+Зукл+Зус+Пкр+Пшт+Пбр,

где Gт  - выход теста, кг;

Пм  - общие потери муки от приема до замешивания полуфабрикатов, кг

(к =  0,1);

Пот  - общие потери муки и теста при всех операциях от замеса теста до посадки

текстовых заготовок в печь, кг (к = 0,05-0,07);

Збр  - затраты сухих веществ при брожении полуфабрикатов, кг  (к = 2,0 – 3,5);

Зразд  - затраты на разделку теста, кг (к = 0,6 – 0,8);

Зуп   - затраты при выпечке (упек), кг;

Зукл  - затраты при транспортировании хлеба и укладке в лотки, кг (к = 0,7);

Зус   - затраты при охлаждении и хранении хлеба (усушка), кг (к = 4,0);

Пкр  - потери хлеба в виде крошки, кг  (к = 0,03);

Пшт  - потери от неточности массы хлеба, кг (к =0,4 -0,5);

Пбр  - потери от переработки брака, кг (к = 0,02).

Gт=Gс⋅100−Wср100−Wт,

где  Gс  - масса сырья, расходуемого на замес теста из 100 кг муки по рецептуре, кг;

Wср   - средневзвешенная влажность сырья, используемого на замес теста, %;

Wт  - влажность теста, %.

Пм=К100−14,5100−Wт;

Пот=К100−14,5100−Wоп;

Збр=К⋅0,95⋅Gс⋅100−W1,96⋅100⋅100−Wт,

где Gc  - суммарная масса сырья, израсходованного на приготовление теста из 100

кг муки по рецептуре, включая применяемые виды добавок (сыворотка,

улучшители и т.д.);

Wср  -  средневзвешенная влажность сырья, %;

Wт   - влажность теста, %;

0,95 – коэффициент пересчета количества спирта на эквивалентное количество

диоксида углерода;

1,96  - коэффициент пересчета количества спирта на сахар, затраченный на

брожение при образовании данного количества спирта.

Зразд=КGm−Q100,

где Gт  - выход теста, кг;

Q=Пм+Пот+Збр,

Зуп=КGm−Q1100;

где Q1 = Q + 3 разд;

Зукл=КGm−Q2100,

где Q2  = Q + Q1

ЗусКGm−Q3100,

где Q3  = Q + Q2

Пкр=КGm−Q4100,

где Q4  = Q + Q3

Пшт=КGm−Q5100,

где Q5  = Q + Q4

Пбр=КGm−Q6100,

где Q6 = Q + Q5

Gхл=Gm−Qзат+Qпот,

Gзат  + Gпот  = Q + Q6

2.4. Расчет запасов сырья, площадей и емкостей для его хранения.

2.4.1 Расчет расхода сырья.

Часовой расход муки определяется по формуле:

Мч=Рч⋅100Вх,

где Мч  - часовой расход муки, кг.;

Рч    - часовая производительность печи, кг.;

Вх  - выход изделия, %.

Если изделие выпекается на нескольких линиях, то рассчитывается общий расход муки:

Мчобщ=Мч⋅N,

где N – количество печей, шт.

Если в рецептуре изделия 2 сорта муки, то рассчитывается общий расход муки по сортам:

МчIс=Мч1с⋅См1c100;

Мчрк=Мч⋅Смрк100,

где См   - количество муки каждого сорта по унифицированной рецептуре, кг..

Суточный расход муки:

Мсут=Мч⋅2416;8.

Запас муки:

Мз=Мсут⋅7,

где Мз  - запас муки, кг. / т.

7 -  срок хранения муки на предприятии,  сут.

Часовой расход сырья определяется по формуле:

Gчс=Мч⋅Сс100,

где Gсч  - часовой расход сырья, кг.;

Мч   - общий часовой расход муки, ег.;

Сс    - норма расхода сырья по рецептуре на 100 кг. муки .

Суточный расход сырья:

Gсутс=Gчс⋅2416;8

Запас сырья:

Gзс=Gсутс⋅пз,

где Gcз  - запас сырья, кг. / т.;

nз  - срок хранения сырья на предприятии, сут..

Запас соли, масла растительного, патоки, повидла, пряностей,  орехов должен быть на 15 суток, дрожжей прессованных – на 3 суток, маргарина, яиц, масла животного – на 5 суток; молока, молочной сыворотки – на 1 сутки.

При применении дрожжевого молока прессованные дрожжи не рассчитываются. Часовой расход дрожжевого молока определяется по формуле:

Gчдр.м=Мч⋅Gдр⋅1+х100,

где  Gдр  - расход прессованных дрожжевых по унифицированной рецептуре, кг.;

х  -  количество частей воды на 1 часть дрожжей в дрожжевом молоке, (х = 1).

Затем определяется суточный расход и запас дрожжевого молока на двое суток.

При приготовлении теста на жидких дрожжах, расход и запас прессованных дрожжей не рассчитывается, при использовании смеси прессованных и жидких дрожжей дозировку прессованных дрожжей уменьшают, т.к. часть их заменяют жидкими (1 кг. прессованных дрожжей соответствует 25 кг. жидких).

Если тесто готовится безопарным способом, то учитывают в расчетах увеличение дозировки дрожжей.

При бестарной доставке и хранении сырья в жидком виде производится расчет.

Часовой расход сахарного сиропа:

Gчс.сир=Мч⋅СсахА,

где Ссах  - дозировка сахара, кг.;

А   - концентрация сахарного сиропа, %.

Затем рассчитывается суточный расход и запас сахарного сиропа на двое суток.

Суточный расход растительного масла на смазку листов, пода, форм определяется по формуле:

Gсутраст.м=Рсут⋅Nр.м1000,

где  Рсут  - суточная производительность печи, т.;

Nр.м.   - норма расхода растительного масла на 1 т. готовой продукции, г.

При выработке формового в расстойно-печных агрегатах растительное масло не рассчитывают, т.к. применяются формы с полимерным покрытием. Результаты расчетов сырья сводятся в таблицу.

Таблица 5 – Расход и запас сырья.

| Наименование сырья | Часовой расход, кг. | Суточный расход, кг. | Срок хранения сырья, сут. | Запас сырья, т. | Емкости и площади для хранения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4.2.  Расчет площадей и емкостей для хранения сырья.

Количество емкостей для хранения муки:

Nсм=МзQ,

где  Мз  - запас муки, т.;

Q  -  вместимость емкостей, т..

Силоса рассчитываются отдельно для каждого сорта муки. Количество емкостей должно быть не менее 2-х на каждый сорт.

На хлебозаводах применяются следующие силоса:  ХЕ – 160 – А (29,1 т.);  М – 137 (35т.); ХЕ – 233 (64т.); М – 111 (15т.).

Площадь склада для суточного запаса муки определяется по формуле:

F=Мсутqм,

где Мсут  - суточный расход муки, кг.;

qм  - средняя нагрузка на 1 м2  площади, кг. (сборник задач стр. 148).

В складе предусматривается пневматический мешкоприёмник ХМП – М.

Объем емкости  для хранения раствора соли в установке заводского типа определяется по формуле:

V=Gзс⋅100⋅kAc⋅pc,

где Gсз   - запас соли, кг.;

k  - коэффициент увеличения объема емкости (k = 1,2);

Ас   - массовая концентрация раствора соли, % (Ас  = 25-26%);

pс   - плотность раствора соли, кг / м3  (сборник задач стр. 146).

На основании этого расчета подбираются размеры установки заводского типа для хранения  соли.

Если запас соли близок к 2 т., то можно предусматривать промышленную установку Т1 – ХСУ – 2, если к 10 т., то Т1 – ХСБ – 10.

При применении промышленной установки  рассчитывается количество суток, на которые хватит раствора соли:

nсут=GустGсут,

где  n – количество суток;

Gуст  - вместимость установки, т.;

Gсут   - суточный расход соли, т., кг..

Для хранения скоропортящегося сырья рассчитываются холодильные камеры.

Площадь холодильной камеры рассчитывается по формуле:

Fx.к.=Gзап0,2,

где Gзап  - запас сырья, хранящегося в холодильной камере, т.;

0,2 -  нагрузка на 1 м2  площади, т.

Дрожжи следует хранить отдельно от другого скоропортящегося сырья. Если Fх.к < 6 м2  , то принимаются холодильные шкафы марки КХ – 6.

Для сырья, хранящегося в таре, рассчитывается площадь склада для хранения:

Fск=Gзапсqc,

где Gсзап   - запас сырья, кг.;

qc   - норма нагрузки на 1 м2  площади, кг. (стр. 148 сборник задач).

После расчета площадей для каждого вида сырья необходимого указывать оборудование, в котором производится его подготовка.

Если сахар вносится в тесто в виде раствора, то применяется сахарорастворитель

Х -14  или СР, если в твердом виде  - просеиватель «Пионер», П – 2П.

Для растапливания жиров применяется жирорастопитель Х – 15 – Д.

Для приготовления дрожжевой суспензии устанавливается дрожжемешалка Х – 14, ее же используют для проведения ускоренной активации дрожжей. Для активации дрожжей по способу МТИПП применяют установки УАД – 15, УАД – 10, УАД – 60.

Для бестарной доставки и хранения сырья в жидком виде рассчитываются объемы емкостей по формуле:

Vемк=Gзс⋅kpсыр,

где  Vемк  - объем емкостей, м3 .;

k  - коэффициент увеличения объема емкости (k = 1,2);

pсыр  - плотность сырья, кг / м3  (для маргарина – 980 кг / м3 , растительного

масла - 920 кг / м3 , патоки – 1400 кг / м3 , молока – 1030 кг / м3 ,

дрожжевого молока – 1040 кг / м3  ,сыворотки – 1060 кг / м3 ).

На основании этого расчета подбираются емкости для хранения сырья, количество которых должно быть не менее 2 – х.

Для хранения сырья в жидком виде устанавливаются емкости из нержавеющей стали типа Р3 – ХЧД, РЗ – ХТС (для сахарного сиропа), РЗ – ХТД (для жиров), Я1 – ОСВ, ТУМ – 1, 2 (для молочных продуктов и дрожжевого молока), (см. приложение 2 методических указаний по дипломному проектированию), также можно предусматривать емкости МВ, МВР и МГ (см. справочник по хлебопекарному производству, ч.1 стр. 117 и приложение).

2.5.Расчет производственных рецептур.

Перед выполнением расчета необходимо выбрать технологию приготовления теста.

Выбранный способ тестоприготовления должен обеспечивать хорошее качество изделий, обладать технологической гибкостью, быть экономически эффективным и создавать предпосылки для комплексной механизации и автоматизации процесса.

При выборе необходимо учитывать ассортимент и рекомендации технологических инструкций.

Для хлеба из ржаной муки наиболее предпочтительный способ приготовления теста на большой густой закваске в агрегате И8 – ХТА, для хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки – на максимальной дозировке жидкой закваски.

Для хлеба из пшеничной обойной и муки II  сорта, «Подольской» целесообразнее готовить тесто на жидких опарах с  использованием жидких или смеси прессованных и жидких дрожжей. 1 кг.  прессованных дрожжей заменяется на 25 кг. жидких. В южных районах лучше готовить тесто по Краснодарской схеме или на максимальной дозировке жидкой опары. Для хлеба из муки I и высшего сорта  предпочтительнее готовить тесто на  больших густых опарах в агрегате И8 – ХТА.

Тесто для булочных, сдобных, бараночных и сухарных изделий может готовиться опарным, безопарным способами, на КМКЗ, ферментированной эмульсии и т.д..

Если в рецептуре изделий много сдобящих веществ, то тесто рекомендуется готовить опарным способом с отсдобкой в дежах.

Для большинства булочных изделий предпочтительный опарный способ.

Наиболее экономичным способом приготовления теста является безопарный ускоренный с короткой активацией дрожжей и использованием молочной сыворотки.

При любой технологии сначала приводятся расчеты на 100 кг. муки.

Если тесто готовится непрерывно-поточным способом в машине А2 – ХТТ, агрегате И8 – ХТА, то также приводятся расчеты рецептур на минутный расход муки.

Если тесто готовится порционным способом в дежах, то рассчитывается рецептура на порцию муки, загружаемой в емкость (дежу).

Количество муки на замес порции теста определяется по формуле:

Мп=Vд⋅Gm0.1,

где Vд  - объем дежи, м3 ;

Gm  -  норма загрузки муки на 0,1 м3  геометрического объема емкости, кг.

(сборник задач Табл. 1).

Проверяется ритм замеса теста по формуле:

ч=Мп⋅60Мч,

где ч – ритм замеса теста, мин.;

Мч  - часовой расход муки, кг..

Ритм замеса не должен превышать 40 мин., если он больше, то пересчитывается количество муки на замес порции теста по формуле:

Мп=Мч⋅ч60

Ритм принимается 40 минут.

Если тесто замешивается непрерывно, а опара или закваска порционно, то рассчитывается рецептура теста на минутный расход муки, а рецептура  опары или закваски -  на порцию.

После расчета рецептур на минуту или порцию приводится производственная рецептура и режим по фазам приготовления теста по форме:

Таблица 1 – Рецептура и режим приготовления теста.

| Сырье, полуфабрикаты и режим | Опара | Тесто |
| --- | --- | --- |
| Мука пшеничная высшего сорта, кг. Суспензия дрожжевая, кг. Вода, кг. и т.д. |  |  |
| Всего, кг. |  |  |
| Влажность, % Температура, 0С Продолжительность брожения, мин. Кислотность конечная, град. |  |  |

Примеры расчета различных рецептур (по различным схемам) приведены в приложениях.

2.6. Выбор и расчет технологического оборудования.

2.6.1. Расчет оборудования дрожжевого цеха.

Часовой расход жидких дрожжей:

Gж.др.ч=Мч⋅Сж.др.100,

где Мч  - часовой расход муки, кг.;

Сж.др.  – дозировка жидких дрожжей, %.

или

Gчж.др.  = Gминж.др. *   60.

Объем емкости для брожения жидких дрожжей определяется по формуле:

Vж.др.=Gж.др.ч⋅tбр.⋅к⋅1+а1а2рж.др.,

где Vж.др.  – объем емкости, м3 ;

tбр.   - продолжительность брожения жидких дрожжей между отборами, ч..

(tбр.  = 2)

к -  коэффициент увеличения объема емкости (к = 1,3 – 1,5);

а1а2 - соотношение между оставшейся частью дрожжей в емкости и отбором;

р ж.др. -  объемная масса жидких дрожжей, кг / м3 (р ж.др.  = 700 кг / м3 ).

На основании расчета подбираются емкости для брожения жидких дрожжей марок ХЕ или  РЗ – ХЧД (методические  указания  по  дипломному проектированию, приложение 11).

Количество емкостей должно быть не менее 2-х.

Объем емкости для заквашивания заварки:

Vзавзакв.=Gзавч⋅tбр.⋅к⋅1+а1а2рзав,

где Gчзав  - часовой расход заварки, кг..

Gчзав  = Gчж.др.

к = 1,1;

а1а2 = 3 (1 вариант схемы А.И.Островского при  использовании молочно- кислых

бактерий Дельбрюка)

Рзав  = 1000 кг / м3.

На основании расчета подбираются емкости для заквашивания заварки марок РВО , Р3 - ХЧД (справочник ч. 1 стр. 115 – 117). Количество емкостей не менее 2 –х.

Количество заварочных машин для приготовления заварки:

Nзав.н.=Gзавч⋅Т1+хрзав⋅60⋅V,

где  Gчзав  - часовой расход заварки,  кг.;

Т   - время занятости заварочной машины, мин. (Т = 60 – 90 мин.);

(1+х) – коэффициент,  учитывающий  форму  массы  при работе лопастей

(1,25 -1,50);

V – рабочая вместимость машины, м3 (V = 0,2  м3);

р – объемная масса заварки после замеса, кг / м3. (р = 1050 кг / м3).

Объем сборника для отобранных жидких дрожжей:

Vсб=Gж.дрч⋅чpж.др,

где ч – ритм отбора жидких дрожжей, (ч = 2ч.).

Подбирают сборник марки ХЕ или РЗ – ХЧД.

2.6.2. Расчет оборудования для приготовления жидкой опары.

Объем емкости для брожения жидкой опары:

Vоп=Gопч⋅tбр⋅кроп,

где Gчоп  - часовой расход опары, кг.; (Gчоп  = Gминоп  *  60);

tбр   - продолжительность брожения опары, ч.;

к   - коэффициент увеличения объема емкости (к = 1,3 -1,5);

роп   -объемная масса опары, кг / м3  (роп  = 700 – 800 кг /м3).

Подбираются емкости ХЕ или РЗ – ХЧД, количество которых должно быть не менее 2-х. Количество заварочных машин для замеса опары рассчитывается по формуле:

Nзав.м=Gзавч⋅Т(1+х)рзав⋅60⋅V,  но время занятости машины принимается 10 -15 мин.

2.6.3. Расчет оборудования заквасочного отделения.

Часовой расход закваски:

Gзаквч=Мч⋅Сзакв100,

где Gзакв  - дозировка закваски на 100 кг. муки, кг.

или  Gзаквч=Gзаквмин⋅60.

Объем емкости для брожения закваски:

Vзакв=Gзакв.ч⋅tбр⋅к⋅1+а1а2рзакв.,

где tбр  - продолжительность брожения закваски, ч.;

к   - коэффициент увеличения объема емкости (1,3 – 1,5);

а1а2− соотношение между оставшейся частью закваски в емкости и ее отбором.

(а1а2=5050=1)

Qзакв – объемная масса закваски, кг / м3  (рзакв  = 700 -800 кг / м3).

Подбираются емкости для брожения марок ХЕ или РЗ – ХЧД.

Количество заварочных машин для приготовления питания для закваски рассчитывается по формуле:  Nзав.м=Gзавч⋅Т(1+х)рзав⋅60⋅V,  но время занятости машины принимается 10 -15 мин. Объем сборника для отобранной закваски рассчитывается по формуле:  Vоб=Gж.дрч⋅чpж.др и принимается марка сборника ХЕ или РЗ – ХЧД.

2.6.4.Расчет тестоприготовительного оборудования.

2.6.4.1. Расчет агрегата И8 – ХТА.

Объем бункера для брожения опары (закваски):

Vб.=Рч⋅tбр.⋅См⋅п⋅100Вх⋅Gn−1⋅60⋅1000,

где Vб  - объем бункера, м3.;

Рч  - часовая производительность печи, кг.;

tбр  - продолжительность брожения опары (закваски), мин.;

См  - расход муки на замес опары (закваски);

п -  число секций в бункере, шт.;

Вх -  выход изделия, %.;

G  - норма загрузки муки на 0,1 м3 геометрического объема емкости для

опары (закваски), кг. (сборник задач табл. 1 стр. 6).

При расчете бункера для закваски:  См  = С1  + С2 ,

где С1  - количество муки для приготовления новой порции закваски, %.;

С2  - количество муки в закваске, идущей на приготовление новой порции

закваски, %.

Расчетный объем бункера сопоставляется со стандартным объемом. В том случае, если расчетный объем оказался несколько выше, предусматривают увеличение высоты цилиндрической части бункера.

Необходимое увеличение высоты:

h=4⋅Vб−VсПd2,

где  h – увеличение высоты, м.;

Vб – расчетный объем бункера, м3.;

Vс  - стандартный объем бункера, м3.;

d - диаметр цилиндрической части бункера, м.;

(Техническая характеристика  тестоприготовительных агрегатов – приложение 10 методических указаний по дипломному проектированию).

Объем корыта для брожения теста:

Vт=Рч⋅tбр6⋅Вх.⋅Gт,

где tбр – продолжительность брожения теста, мин.;

Gт – норма загрузки муки на 0,1 м3 геометрического объема емкости для теста,

кг. (сборник задач, табл. 1 стр.6).

Ритм поворота лотка:

ч=tбрп−1;            ч=3006−1=60мин.

2.6.4.2. Расчет агрегата РЗ – ХТН.

Объем аппарата для жидкой опары:

Vоп=Gопч⋅tбр⋅кроп,

где Vоп  - объем аппарата для брожения жидкой опары, м3 ;

Gчоп  - часовой расход опары, кг.

Gопч=Gопмин⋅60,

где tбр  - продолжительность брожения опары, ч.;

k  - коэффициент увеличения объема емкости (к = 1,3 – 1,5 );

pоп  - объемная  масса опары, кг / м3.

Расчетный объем сравнивают со стандартным (приложение 10 методические указания по дипломному проектированию).

Объем воронки над тестоделителем для брожения теста рассчитывается по формуле:

Vт=Рч⋅tбр6⋅Вх⋅Gт.

2.6.4.3. Расчет тестомесильной машины Ш2 – ХТА, агрегатов Ш2 – ХТК,

Ш 2– ХТД.

Количество замесов теста в час:

Nз=МчМт,

где Мч  - часовой расход муки, кг.;

Мт  - количество муки на замес порции теста, кг.;

Мт  = 100 кг   (Ш2 – ХТА, Ш2 – ХТК);

Мт  = 80 кг     (Ш2 – ХТД).

Ритм замеса теста:  ч=60Nз,

где ч – ритм, мин.

Количество тестомесильных машин:

N=tз+tвспч,

где  tз  - продолжительность замеса теста, мин. (tз  = 3 – 4 мин);

tвсп  - занятость машины под вспомогательные операции, мин. до 10 мин.

Если тесто после замеса в машине Ш2 – ХТА бродит в емкости, то рассчитывается ее объем по формуле:

Vт=Рч⋅tбр6⋅Вх⋅Gт.

Для агрегатов Ш2 –ХТК    или  Ш2 – ХТД  рассчитывается количество емкостей для брожения теста:

Nемк=tбр.т+tвспч,

где tбр.т  - продолжительность брожения теста, мин.

2.6.4.4. Расчет дежевого оборудования.

Количество дежей для часовой производительности печи:

Дт=МчМт,

где Мч  - часовой расход муки, кг.;

Мт – загрузка дежей мукой при замесе теста, кг.

Ритм замеса теста:

ч=60Дт

Количество дежей на технологический цикл:

Д=Тч,

где Т – время занятости дежей, мин.;

ч – ритм замеса, мин.

Т = tз  + tбр   +  tпр  + tоб ,

Где  tз  - продолжительность замеса опары и теста, мин.;

tбр  - продолжительность брожения опары и теста, мин.;

tпр  - продолжительность обминок, мин.;

tоб  - прочие операции (загрузка дежи, опрокидывание, пробег), мин.

Количество тестомесильных машин:

N=tз+tоб+tпрч

ПРИМЕЧАНИЕ:  если тесто готовится на максимальной дозировке жидкой опары

или закваски, то предусматривается  тестомесильная машина А2

– ХТТ  и рассчитывается объем емкости для кратковременного

брожения теста по формуле: Vт=Рч⋅tбр
                6⋅Вх⋅Gт.

2.6.5. Расчет тесторазделочного оборудования.

Количество тестоделителей:

Nд=Рч⋅х60G⋅nд,

где Рч   - часовая производительность печи, кг.;

х – коэффициент  запаса  на  остановку  тестоделителя  и  возврат  кусков  теста

( 1,04 – 1,05 );

G  - масса изделия, кг.

Nд  - производительность тестоделителя, куск. / мин.  (приложение 12

методических указаний по дипломному проектированию).

Для хлеба подового, батонов и булочных изделий массой 0,2 кг и более применяются тестоделители А2 – ХТ1 – Н (А2 – ХТН), А2 – ХПО / 5 , для мелкоштучных изделий  - А2 – ХЛ2 – С9 , РТ – 2МХ,  РТ – ХДП, РТ – 2 – 01.  Для формового хлеба с расстойно-печными агрегатами устанавливаются делители -  посадчики РЗ – ХД – 2У,  ШЗ3 – ХД – 3У , при ручной загрузке – тестоделитель «Кузбасс».

При выработке пшеничного подового хлеба, батонов, булочных и сдобных изделий в линии устанавливается тестоокруглитель Т1 – ХТН или Т1 – ХТС( для мелкоштучных изделий).

Масса тестовой заготовки рассчитывается по формуле:

Gт.з.=Gх1−0,01Gуп1−0,01Gус,

где Gх  - масса изделия, кг.;

Gуп   - величина  упека, %.;

Gус  - величина усушки, %.

Для батонов, булочных и сдобных изделий рассчитывается транспортер предварительной расстойки:

L=Pч⋅tпр.р.⋅lGт.з.⋅60,

где L – длина транспортера, м.;

tпр.р. – продолжительность предварительной расстойки, мин. (3 – 10 мин.);

l – расстояние между центрами заготовок, м. (0,2  - 0,3 м.);

Gт.з. – масса тестовой заготовки, кг.

Для закатки батонов и булочных изделий применяются закаточные машины И8 – ХТЗ, МЗЛ – 50 и др., для рожков – С – 500 М, А2 – ХПО / 7.

Количество люлек в расстойном шкафу рассчитывается по формуле:

N=Рч⋅tр60⋅G⋅nиз⋅пп,

где tр – продолжительность окончательной расстойки, мин.;

G – масса изделия, кг.;

nиз -  количество изделий на люльке шкафа, шт.,

nп  -  количество полок на люльке шкафа, шт..

Подбираются шкафы с учетом ассортимента и количества рабочих люлек. Для хлеба круглого подового в поточных линиях предусматриваются шкафы Т1 – ХР2 – 3 (на 60 и 120 рабочих люлек); для батонов и городских булок в комплексно-механизированных линиях – шкафы РШВ – 2 (на 270 люлек), РШВ – 3 (на 333 люльки), ЛА – 23М (на 200 -400 рабочих люльки); для формового хлеба – шкафы расстойно-печных агрегатов.

Для изделий, вырабатываемых на механизированных линиях (с ручной загрузкой) применяются 2-Х полочные шкафы Т1 – ХР – 2А (на 30, 48 и 72 рабочих люльки).

Необходимое количество форм для формового хлеба:

Nф=Рч⋅tp+tв+tвспG⋅60,

где  tв ,  tр ,  tвсп – продолжительность расстойки, выпечки и вспомогательных

операций, мин.;

G -  масса изделия, кг.

Необходимое количество листов:

N=Рч⋅tp+tв+tвспG⋅60⋅n,

где п – количество изделий на листе.

2.6.6. Расчет оборудования для хранения изделий.

Количество контейнеров (вагонеток) для хранения изделий:

Nк=Рч⋅tх.р.пл⋅Gл,

где tхр  - продолжительность хранения изделий, ч. (принимается из стандартов);

nл  - количество люлек на контейнере (вагонетке), шт.;

Gл  - масса изделий на 1 лотке, кг.;

nл  - 18 – для контейнеров ХКЛ -18;

nл  - 28  - для вагонеток ВЛ.

Gл=Nл⋅G,

где  Nл  - количество изделий на лотке (методические указания по курсовому и

дипломному проектированию и Гришин А.С. «Дипломное

проектирование  предприятий хлебопекарной промышленности» стр. 83

табл. 3.22.).

G – масса изделия, кг.

Количество запасных контейнеров (вагонеток) принимается 10 – 15% от расчетного:

Nкобщ=Nк+Nзап

Количество машин для перевозки изделий:

N=Рс⋅2st1+t2Q⋅Т−t,

где Рс  - суточная производительность печи, кг.;

s  - расстояние от хлебозавода до магазина, км. (максимальное расстояние – 4  -

5 км.)

t1  - средняя затрата времени на пробег 1 км., мин. (при средней скорости 30 км / ч

равна 3-4 мин.).;

t2  - время загрузки машины у завода и разгрузки у магазина, мин. (в среднем 30-40

мин при разгрузке контейнеров – 10 мин.);

t  - время на проезд и возвращение в гараж, заправку;

Т- время работы машин в наряде, мин. (840 – 960 мин / сут.);

Q – масса хлеба в автофургоне, кг.

Q=Nk⋅nл⋅Gл,

где Nк  - количество контейнеров, вмещающихся в машину (8- контейнеров), шт.;

Gх  - масса хлеба на лотке, кг.;

пл  - количество лотков в контейнере, (18 шт.), шт.

Количество отпускных мест у экспедиционной платформы рассчитывается по формуле:

п=Рс⋅txQ⋅Tx⋅60⋅k,

где  tх – продолжительность погрузки хлеба в транспортную единицу, мин. (при

ручной загрузке равна 20-25 мин., при загрузке контейнеров – 5 мин.);

Tх  -  продолжительность отпуска хлеба с предприятия, ч. (в среднем 12 -14 ч.);

k  - коэффициент, учитывающий отправку в часы «пик», равный 2,0 -2,5;

Q  - масса хлеба в автофургоне, кг.